# Model 1

class SOPTD(tf.keras.Model):
    def __init__(self):
        super(SOPTD, self).__init__()
        self.dense1 = keras.layers.Dense(4, input_shape=(1, 3), activation='linear', name='dense_1')
        self.dense2 = keras.layers.Dense(16, activation='tanh', name='dense_2')
        self.dense3 = keras.layers.Dense(16, activation='tanh', name='dense_3')
        self.dense4 = keras.layers.Dense(2, activation='linear', name='dense_4')
        self.dense5 = keras.layers.Dense(16, input_shape=(1, 5), activation='linear', name='dense_5')
        self.dense6 = keras.layers.Dense(16, activation='tanh', name='dense_6')
        self.dense7 = keras.layers.Dense(16, activation='tanh', name='dense_7')
        self.dense8 = keras.layers.Dense(4, activation='linear', name='dense_8')
        self.Kp1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Kp2 = tf.Variable(tf.cast(-1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau2 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.z1 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))
        self.z2 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))

    def call(self, inputs, **kwargs):
        t, states = inputs
        u = states[0]
        x1 = states[1]
        x2 = states[2]
        x1_p = states[3]
        x2_p = states[4]
        u1 = tf.reshape([u, x1, x2], [1, 3])
        u2 = self.dense1(u1)
        u3 = self.dense2(u2)
        u4 = self.dense3(u3)
        u5 = self.dense4(u4)
        u6 = tf.reshape(u5, [2, ])
        x1_dot = x1_p
        x1_p_dot = ((self.Kp1/self.Tau1)*u6[0] - 2.0*(self.z1*x1) - x1_p/self.Tau1)/self.Tau1
        x2_dot = x2_p
        x2_p_dot = ((self.Kp2/self.Tau2)*u6[1] - 2.0*(self.z2*x2) - x2_p/self.Tau2)/self.Tau2
        x_dot = tf.concat([[x1_dot], [x2_dot], [x1_p_dot], [x2_p_dot], [u]], axis=0)
        g0 = tf.reshape(x_dot, [1, 5])
        g1 = self.dense5(g0)
        g2 = self.dense6(g1)
        g3 = self.dense7(g2)
        g4 = self.dense8(g3)
        g5 = tf.reshape(g4, [4, ])

        u_dot = tf.reshape(tf.cast(0, dtype=tf.float32), [1, ])
        h = tf.concat([u_dot, g5], axis=0)
        return h

Batch size: 50

Learning rate: 0.01

Training time:  3728.4154884815216

Training loss:  17.336041173931605

validation_loss: 15.50629774173765

# Model 2

class SOPTD(tf.keras.Model):
    def __init__(self):
        super(SOPTD, self).__init__()
        self.dense1 = keras.layers.Dense(4, input_shape=(1, 3), activation='linear', name='dense_1')
        self.dense2 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_2')
        self.dense3 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_3')
        self.dense4 = keras.layers.Dense(2, activation='linear', name='dense_4')
        self.dense5 = keras.layers.Dense(32, input_shape=(1, 5), activation='linear', name='dense_5')
        self.dense6 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_6')
        self.dense7 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_7')
        self.dense8 = keras.layers.Dense(4, activation='linear', name='dense_8')
        self.Kp1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Kp2 = tf.Variable(tf.cast(-1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau2 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.z1 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))
        self.z2 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))

    def call(self, inputs, **kwargs):
        t, states = inputs
        u = states[0]
        x1 = states[1]
        x2 = states[2]
        x1_p = states[3]
        x2_p = states[4]
        u1 = tf.reshape([u, x1, x2], [1, 3])
        u2 = self.dense1(u1)
        u3 = self.dense2(u2)
        u4 = self.dense3(u3)
        u5 = self.dense4(u4)
        u6 = tf.reshape(u5, [2, ])
        x1_dot = x1_p
        x1_p_dot = ((self.Kp1/self.Tau1)*u6[0] - 2.0*(self.z1*x1) - x1_p/self.Tau1)/self.Tau1
        x2_dot = x2_p
        x2_p_dot = ((self.Kp2/self.Tau2)*u6[1] - 2.0*(self.z2*x2) - x2_p/self.Tau2)/self.Tau2
        x_dot = tf.concat([[x1_dot], [x2_dot], [x1_p_dot], [x2_p_dot], [u]], axis=0)
        g0 = tf.reshape(x_dot, [1, 5])
        g1 = self.dense5(g0)
        g2 = self.dense6(g1)
        g3 = self.dense7(g2)
        g4 = self.dense8(g3)
        g5 = tf.reshape(g4, [4, ])

        u_dot = tf.reshape(tf.cast(0, dtype=tf.float32), [1, ])
        h = tf.concat([u_dot, g5], axis=0)
        return h

Batch size: 50

Learning rate: 0.01

Training time:  3791.777435541153

Training loss:  2.4237738983609365

validation_loss: 2.415115003802585

# Model 3

class SOPTD(tf.keras.Model):
    def __init__(self):
        super(SOPTD, self).__init__()
        self.dense1 = keras.layers.Dense(4, input_shape=(1, 3), activation='linear', name='dense_1')
        self.dense2 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_2')
        self.dense3 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_3')
        self.dense4 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_4')
        self.dense5 = keras.layers.Dense(2, activation='linear', name='dense_5')
        self.dense6 = keras.layers.Dense(32, input_shape=(1, 5), activation='linear', name='dense_6')
        self.dense7 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_7')
        self.dense8 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_8')
        self.dense9 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_9')
        self.dense10 = keras.layers.Dense(4, activation='linear', name='dense_10')
        self.Kp1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Kp2 = tf.Variable(tf.cast(-1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau2 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.z1 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))
        self.z2 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))

    def call(self, inputs, **kwargs):
        t, states = inputs
        u = states[0]
        x1 = states[1]
        x2 = states[2]
        x1_p = states[3]
        x2_p = states[4]
        u1 = tf.reshape([u, x1, x2], [1, 3])
        u2 = self.dense1(u1)
        u3 = self.dense2(u2)
        u4 = self.dense3(u3)
        u5 = self.dense4(u4)
        u6 = tf.reshape(self.dense5(u5), [2, ])
        x1_dot = x1_p
        x1_p_dot = ((self.Kp1/self.Tau1)*u6[0] - 2.0*(self.z1*x1) - x1_p/self.Tau1)/self.Tau1
        x2_dot = x2_p
        x2_p_dot = ((self.Kp2/self.Tau2)*u6[1] - 2.0*(self.z2*x2) - x2_p/self.Tau2)/self.Tau2
        x_dot = tf.concat([[x1_dot], [x2_dot], [x1_p_dot], [x2_p_dot], [u]], axis=0)
        g0 = tf.reshape(x_dot, [1, 5])
        g1 = self.dense6(g0)
        g2 = self.dense7(g1)
        g3 = self.dense8(g2)
        g4 = self.dense9(g3)
        g5 = tf.reshape(self.dense10(g4), [4, ])

        u_dot = tf.reshape(tf.cast(0, dtype=tf.float32), [1, ])
        h = tf.concat([u_dot, g5], axis=0)
        return h

Batch size: 50

Learning rate: 0.01

Training time:  4334.174948453903

Training loss:  7.269271510500609

validation_loss: 6.3183347562049

# Model 4

class SOPTD(tf.keras.Model):
    def __init__(self):
        super(SOPTD, self).__init__()
        self.dense1 = keras.layers.Dense(4, input_shape=(1, 3), activation='linear', name='dense_1')
        self.dense2 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_2')
        self.dense3 = keras.layers.Dense(32, activation='tanh', name='dense_3')
        self.dense4 = keras.layers.Dense(2, activation='linear', name='dense_4')
        self.Kp1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Kp2 = tf.Variable(tf.cast(-1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau1 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.Tau2 = tf.Variable(tf.cast(1.0, dtype=tf.float32))
        self.z1 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))
        self.z2 = tf.Variable(tf.cast(0.5, dtype=tf.float32))

    def call(self, inputs, **kwargs):
        t, states = inputs
        u = states[0]
        x1 = states[1]
        x2 = states[2]
        x1_p = states[3]
        x2_p = states[4]
        u1 = tf.reshape([u, x1, x2], [1, 3])
        u2 = self.dense1(u1)
        u3 = self.dense2(u2)
        u4 = self.dense3(u3)
        u5 = self.dense4(u4)
        u6 = tf.reshape(u5, [2, ])
        x1_dot = x1_p
        x1_p_dot = ((self.Kp1/self.Tau1)*u6[0] - 2.0*(self.z1*x1) - x1_p/self.Tau1)/self.Tau1
        x2_dot = x2_p
        x2_p_dot = ((self.Kp2/self.Tau2)*u6[1] - 2.0*(self.z2*x2) - x2_p/self.Tau2)/self.Tau2
        x_dot = tf.concat([[x1_dot], [x2_dot], [x1_p_dot], [x2_p_dot]], axis=0)
        g5 = tf.reshape(x_dot, [4, ])

        u_dot = tf.reshape(tf.cast(0, dtype=tf.float32), [1, ])
        h = tf.concat([u_dot, g5], axis=0)
        return h

Batch size: 50

Learning rate: 0.01

Training time:  3190.381765127182

Training loss:  7.225109343192752

validation_loss: 6.759640057697522